# П А М Я Т К А

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТИВОГАЗОМ.

Гражданский противогаз предназначен  для защиты органов дыхания и зрения от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей и некоторых аварийно химически опасных веществ.

Помните! Гражданский противогаз не защищает от угарного газа и аммиака.

Противогаз носят в одном из трёх положений:

А     а) «походном»,

б) «наготове» и

в) «боевом».

В «походное» положение противогаз переводят следующим образом:

- надевают сумку с противогазом через  правое плечо, чтобы она находилась

на левом боку, застежка сумки должна быть обращена от себя.

- подгоняют при помощи передвижной пряжки длину плечевого ремня так,

чтобы верхний край сумки был на уровне пояса.

- сдвигают сумку немного назад так, чтобы при ходьбе она не мешала движению

руки и закрепляют сумку на туловище с помощью поясной тесьмы.

В положение «наготове» противогаз переводят по сигналу «Воздушная тревога!»

или по команде «Противогаз готовь!» при этом:

- передвигают сумку вперёд так, чтобы можно было быстро вынуть противогаз;

-  расстегивают клапан сумки противогаза, подготавливают головной убор для

быстрого снятия;

В «боевое» положение перевод противогаза производят по сигналу

«Химическая тревога!», команде «Газы!» или самостоятельно при обнаружении

признаков радиоактивного заражения, применения отравляющих веществ или

бактериальных средств. Для этого необходимо:

- задержать дыхание;

- закрыть глаза;

- встать спиной к ветру;

- снять головной убор, зажать его между колен или положить рядом;

- вынуть противогаз из сумки и надеть его согласно инструкции;

- сделать резкий выдох;

- открыть глаза и возобновить дыхание;

- надеть головной убор.

Противогаз снимается по команде «Противогазы снять!»